	CO.RE.CO  VENETO Indicazioni per stesura DVR STD Versione  2012
	Lista di controllo                                                         ALLEGATO 06
AGENTI CHIMICI


 Prendere in considerazione unicamente i punti di attenzione pertinenti e riportarli nella tabella 1 del modulo 4
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI – PUNTI DI ATTENZIONE:

	In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi:

· come materie prime,

· come sostanze emesse (gas, fumi, vapori, nebbie, polveri) durante i processi lavorativi (impianti di verniciatura, operazioni di saldatura, incollaggi, impiego di oli, fluidi e prodotti emulsionati nelle lavorazioni meccaniche…)

          come prodotti finiti

	È stata effettuata la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici 

	In azienda vi sono attività nelle quali  il rischio chimico per la salute è stato valutato “ IRRILEVANTE” (in questo caso non si applica l’art. 225 “Misure specifiche di prevenzione e protezione”, l’art. 226 “Disposizioni in caso di incidenti o emergenze”, l’art. 229 “Sorveglianza sanitaria”, l’art. 230 “Cartelle sanitarie e di rischio”)

Se dalla valutazione del rischio si dimostra  che, in relazione al tipo, quantità, di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente (4 condizioni contemporaneamente presenti)  vi è solo un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute e  che le misure generali di prevenzione  sono sufficienti a ridurre il rischio, non sono più necessarie le misure specifiche come gli impianti di aspirazione o l’uso di DPI, né la sorveglianza sanitaria….   

	Esiste l’ elenco delle sostanze e dei prodotti chimici  con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP

	Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio
	
	
	

	Nel valutare il rischio si è tenuto conto di:

-Proprietà pericolose degli agenti chimici

-Caratteristiche delle lavorazioni 

-Durata delle lavorazioni 

-Frequenza delle lavorazioni 

-Quantitativi  usati  

-Vie di assorbimento 

-Stato fisico e caratteristiche fisiche 

-Valori limite di esposizione (es. TLV, VLE)

-indicatori biologici (es. IBE)

-Misure di prevenzione e protezione adottate

-Conclusioni della sorveglianza sanitaria




	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI – PUNTI DI ATTENZIONE:

	Nel valutare il rischio si è tenuto conto di attività con possibile notevole esposizione come:

-manutenzione

-pulizia

	Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:

-stoccaggio

-manipolazione

-trasporto

-smaltimento rifiuti

	Eventuali  indagini ambientali sono state eseguita secondo  i metodi di campionamento e misura conformi alle indicazione dell’Allegato XLI del D. Lgs 81/08

	La relazione di indagine ambientale riporta

-il metodo di campionamento ed analisi ed i punti di campionamento, 

-I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)

-Le concentrazioni rilevate riferite alle  8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell’allegato XXXVIII, XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali 

	Se vi è esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio è stato valutato tenendo conto della combinazione tra essi

	La valutazione del rischio di incendio tiene conto  degli agenti chimici infiammabili/comburenti/esplosivi

	E’ stato valutato il rischio di esplosione  dovuto alla presenza /formazione di  polveri, gas, vapori

Sono state classificate le aree a rischio di esplosione  ed elaborato il documento sulla protezione contro le esplosioni

	Sono previsti gli  aggiornamenti della valutazione dei rischio da agenti chimici

-Prima dell’acquisto/utilizzo di nuove  sostanze/prodotti?

-Nei casi di  modifiche nell’attività produttiva? 

-Nei casi in cui  i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità?

	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:

	È stata verificata la possibilità di: 

- sostituire le sostanze e/o i preparati pericolosi con altri che lo siano meno

- sostituire i processi con emissione di sostanze  pericolose con altri 



	Sono stati scelti, in base all'esame delle schede di sicurezza, prodotti meno pericolosi di quelli in uso                      

	Le lavorazioni a rischio sono separate , quando possibile, dalle altre, al fine di ridurre l’esposizione di altri lavoratori

	Le lavorazioni in cui vi è emissione di agenti chimici vengono effettuate in presenza di impianto di aspirazione localizzata (cabina, parete, banco, cappa…)

	L’impianto di aspirazione localizzata è correttamente dimensionato in modo da garantire prestazioni efficaci ed efficienti (velocità di cattura, direzione del flusso d’aria, geometria, supporto girevole del pezzo, ecc.)

	Esiste un programma di manutenzione dell’impianto comprensivo di verifiche/misure della velocità di aspirazione e sono individuate le figure addette alla manutenzione

	L'aria estratta dagli impianti di aspirazione localizzata è compensata con aria pulita di pari volume attraverso un idoneo dimensionamento dell’impianto di areazione generale

Nb: l’aspirazione localizzata non comporta nessun  ricambio né concettualmente può esser usata per il ricambio dell’aria che viene garantito dall’impianto di aerazione naturale/forzata.

	Sono state predisposte procedure di lavoro per l’impiego, la conservazione, lo smaltimento

	Sono state predisposte procedure di lavoro per la  manutenzione dei locali, attrezzature ed impianti

	E stato redatto il “piano di emergenza” 

	Sono state predisposte procedure per la modalità di conservazione, manipolazione, trasporto smaltimento in condizioni di sicurezza

	Nei locali di lavoro e presso gli impianti sono detenuti  i quantitativi di prodotti chimici strettamente necessari alle lavorazioni

	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:

	I recipienti  dei prodotti:

- sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili

- sono tenuti chiusi

	Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento 

	Ai lavoratori sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale (es.  dispositivi di protezione delle vie respiratorie, del corpo, occhiali, guanti 

	E’ stata effettuata l’informazione e formazione su:

-caratteristiche dei DPI, rischi dai quali proteggono, uso corretto
-procedure di lavoro e piano di emergenza

-misure igieniche

	Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici

	SORVEGLIANZA SANITARIA – PUNTI DI ATTENZIONE:
	
	
	

	I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

	Il medico competente informa i lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia degli accertamenti svolti

	La cartella sanitaria e di rischio è conforme all’allegato 2a e, in particolare, riporta i dati ambientali di esposizione e/o di monitoraggio biologico

	Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni comprese le misurazioni dell’esposizione ai rischi ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari


Allegato 06 - Rischio chimico - Lista di controllo - Versione 2012
Pagina 1 di 4

